Требования к конфигурации сети и рабочих мест:

- При установке Microsoft ISA server должен быть выбран любой из режимов Firewall или Integrated. (Функциональности только кэширующего прокси сервера для работы клиентских мест ViPNet через Microsoft ISA server недостаточно).

- Если во внутренней сети используется динамическая адресация (DHCP), за каждым рабочим местом ViPNet должен быть зафиксирован постоянный IP-адрес.

- Установите внутренний IP-адрес машины комплекса Microsoft ISA server в качестве шлюза по умолчанию для клиентских ПК. (Стандартный вариант - когда ПК программного комплекса Microsoft ISA server играет роль шлюза по умолчанию для всех компьютеров локальной сети. Следовательно, IP-адрес (напр., 192.168.1.1) сетевого адаптера машины Microsoft ISA server. обслуживающего внутреннюю сеть, должен быть установлен как шлюз по умолчанию на внутренних/клиентских компьютерах. Установите это значение на каждом компьютере внутренней сети или установите его один раз на DHCP-сервере, который тогда автоматически назначит этот параметр для Ваших рабочих станций).

- На клиентской машине с ViPNet не должен быть установлен Firewall Client от ISA сервера.

Последовательность действий для конфигурирования firewall следующая:

1. Указываются адреса, к которым применяются правила.

2. Создаются описания протоколов.

3. Создаются правила фильтрации пакетов.

4. Настройка клиента ViPNet.

В данном пример выбраны следующие IP-адреса:

ISA:

IP-адрес внутреннего сетевого интерфейса: 192.168.1.1

IP-адрес внешнего сетевого интерфейса: 62.231.10.150

ViPNet Client:

IP-адрес: 192.168.1.2

Шлюз по умолчанию: 192.168.1.1

ViPNet Coordinator:

IP-адрес: 213.189.236.149

1. В Firewall Policy > Toolbox > Network Object в разделе Computers добавляем два правила объявляющие компьютеры связанные с ViPNet.

2. В Firewall Policy > Toolbox > Protocols раздел User-Defined добавляем два правила объявляющие протоколы ViPNet. ViPNet IN, направление пакета Receive, ViPNet OUT, направление пакета Send.

3. В Firewall Policy > Task  выбираем Create New Server Publishing Rule.

В Firewall Policy > Task  выбираем Create New Access Rule.

Правило ViPNet должно иметь меньший номер (например 2), чем ViPNet Publishing (например 3).

4. В настройках: сервер ip-адресов - vipnet coordinator; использовать межсетевой экран; тип firewall – со статической трансляцией адресов; зафиксировать внешний ip-адрес firewall: 62.231.10.150