Настройка для UserGate 2.8

Установку ViPNet делаем типичную.

1)Настройка через назначение портов

1. Имя, например - VIPNet

2. Авторизация - не имеет значения;

3. Слушать IP: "внутр ip-адрес UserGate ", порт - 5000;

4. Назначение – 213.189.236.149  (Координатор сети УЦ ИИТ),порт - 5000;

5. Протокол - TCP;

Создаем аналогичные правила  для портов 5001,5002,5003

2) В ViPNet Клиент Мониторе. В "Защищенная сеть" дважды кликнуть левой кнопкой мыши по

записи "Координатор сети УЦ ИИТ" в появившемся меню в закладках "IP-адреса" и  "Межсетевой экран". И обязательно снимите галочку «Использовать виртуальные ip-адреса» в закладке IP-адреса.

удалить все адреса, и добавить адрес локального сетевого интерфейса UserGate.

Не забыть нажать кнопку "Применить".

Затем выбрать закладку «Режимы»  и установить 5-ый режим («Отключить драйвер» или «Пропускать IP-пакеты без обработки», а также установить такой же режим в поле «При старте программы».

==================================================================

Настройка для UserGate 3.0 и выше

1) Выберите раздел Сетевые правила, пункт NAT (Трансляция адресов).

С помощью кнопки «Добавить» в «Панели управления» или через пункт «Добавить новое правило NAT» всплывающего меню, запустите диалог создания правила NAT.

Укажите IP адрес приемника (внутренний сетевой интерфейс) и IP адрес отправителя (внешний интерфейс).  Протокол UDP порт 55777.  Примените созданное

правило для рабочей станции с VIPNet.

2) Также необходимо сделать настройку через назначение портов

1. Имя, например - VIPNet

2. Авторизация - не имеет значения;

3. Слушать IP: "внутр ip шлюза", порт - 55777;

4. Назначение – «213.189.236.149», порт - 55777;

5. Протокол - UDP;

3) На ViPNet в закладке "Защищеная сеть" дважды кликните на запись выделенную красным цветом (Координатор).

B в закладке "Межсетевой экран" добавте внешний адрес UserGate, и назначте ему метрику 10,  а адресу,

который уже был указан (213.189.236.149) назначте метрику 100.