Wingate 4.1 или выше + ENS (Extended Networking)

Для работы системы Vipnet через Winroute 4.1 и выше необходимо проинсталлировать Extended Networking

Шаг 1. Выбираем закладку SYSTEM

Шаг 1. Выбираем закладку  General

Шаг 2. Включаем Extended Network Driver

Шаг 3. Включаем, если это не обходимо данные опции

Шаг 4.Выбираем Custom: for advanced users

Шаг 1. Переходим в меню Port Security

Шаг 2. выбираем пункт Connections from the internet  и протокол UDP  ,а потом нажимаем кнопку Add

Шаг 1. В поле from port ставим начальный порт 55777 , а поле to устанавливаем последний порт 55777.

Шаг 2. Выбираем Redirect Packet to IP address и устанавливаем адрес внутреннего компьютера .

Далее включаем Override port и  ставим значение  55777

Шаг 3. Нажимаем кнопку OK

Шаг 1. выбираем пункт LAN connections to WinGate PC  и протокол UDP  ,а потом нажимаем кнопку Add

Шаг 1. В поле from port ставим начальный порт 55777 , а поле to устанавливаем последний порт 55777.

Шаг 2. Выбираем значение Allow Packet

Шаг 3. Нажимаем кнопку OK

Шаг 1. выбираем пункт LAN connections to Internet  и протокол UDP  ,а потом нажимаем кнопку Add

Шаг 1. В поле from port ставим начальный порт 55777 , а поле to устанавливаем последний порт 55777.

Шаг 2. Выбираем значение Allow Packet

Шаг 3. Нажимаем кнопку OK

После того как Вы увидели на экране данную картинку, нажмите кнопку ОК

Шаг 1. Добавляем через меню New services UDP Mapping Service

Переходим в меню Services

Шаг 1. Выбираем закладку General

Шаг 2. В поле Service port устанавливаем номер порта 55777

Шаг 3. включаем позицию Enable default mapping to и устанавливаем Server , как внутренний адрес Вашего компьютера, также устанавливаем порт для соединения в позиции on port 55777

Шаг 1. Выбираем закладку Bindings

Шаг 2. Выбираем внешний интерфейс в поле Connections will be accepted on the following interface only

Шаг 3. нажимаем кнопку ОК

Шаг 1. Выбираем закладку Interface

Шаг 2. Выбираем внутренний интерфейс в поле Connections will be accepted on the following interface only

Шаг 3. нажимаем кнопку ОК

При правильном использовании документации появляется дополнительное  значение в user services

Шаг 1. Добавляем через меню New services UDP Mapping Service

Шаг 1. Выбираем закладку General

Шаг 2. В поле Service port устанавливаем номер порта 55777

Шаг 1. Выбираем закладку Bindings

Шаг 2. Выбираем внутренний интерфейс в поле Specify interface connections will be accepted on

Шаг 1. Выбираем закладку Interface

Шаг 2. Выбираем внешний интерфейс в поле Connections will be accepted on the following interface only  и нажимаем кнопку ОК

После правильной установки всех значений Вы должны увидеть у себя на экране два новых появившихся параметра.